江西师范大学校内分散采购

2026年6月研究生教室改造项目
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：35500.00元；
3.开标时间：2026年6月26日9:30（北京时间）；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区名达楼1214室；
5.采购组织单位：外国语学院；
6.采购小组成员：李素珍、张汨、黄文静；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至开标地点，否则响应无效。

8.为保障项目顺利推进，2026年6月24日14:30至17:30 期间各意向供应商可自行预约前往现场踏勘并于次日10:00前提交完整项目实施方案，未前往项目踏勘并按时提交方案的供应商，不得参与本项目投标。

项目踏勘联系人黄老师13879148068。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量

	1
	智能讲桌
	1.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度≥18mm。

2.升降立柱最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动。

3.讲桌尺寸设计为长×宽×高≥1217mm×670mm×884mm，讲台桌面支持升降功能，水平桌面支持电动升降功能，1080mm≥水平桌面距地高度≥780mm，根据人体工学设计，水平桌面高度合适教师站、坐教学。

1.底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1105mm×545mm×520mm，机柜容量≥10U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前后门只需要一把钥匙管理；

4.讲桌具有升降控制器设计，至少具备水平桌面距地高度LED数字显示、上升按键、下降按键；还具有一键调节水平桌面到出厂默认适合教师坐姿的高度和一键调节水平桌面到出厂默认适合教师站姿的高度，且均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置；

5.讲桌支持桌面同品牌讲台屏体控制升降，无需使用升降控制器物理按键操作，并可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据。
	1套

	2
	智能触控一体机
	1、智能讲台一体机尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 568mm× 294mm× 156mm，外观悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全；

2、智能讲台一体机包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸；

3、智能讲台一体机屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm；

4、智能讲台一体机支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；

5、智能讲台一体机设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个；（提供CMA或CNAS出具的权威检验机构的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）

6、智能讲台一体机具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制；

7、智能讲台一体机支持对自身智能讲台一体机触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制；

8、智能讲台一体机至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。（提供CMA或CNAS出具的权威检验机构的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）；

9、智能讲台一体机设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护；

10、智能讲台一体机设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯；
	1台

	3
	中控面板
	1．内置IC卡刷卡器，支持14443协议 A and B, FeliCa™三类标准

2．内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米

3．内置双喇叭设计，≥1W*2

4．内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200。

5．采用10.1英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200。（提供CMA或CNAS出具的权威检验机构的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）

6．整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H，具备防眩光效果。

7．玻璃与屏体采用全贴合工艺，显示效果更佳。

8．整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统。

9．系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。

10．整机接口：RS232≥2，DC2.0≥1，Type-C≥1，RJ45（带POE功能）≥1

11．支持≥2种供电方式，包括但不限于适配器供电、中控主机POE接口供电

12．情景模式可配置需要开启或关闭与中控系统连接的设备，可配置≥4种上课情景模式，≥1种下课情景模式，实现不同授课模式的快捷上下课操作

13．支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能

14．支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权。

15．支持通过网络方式与小组互动软件系统进行连接，实现小组互动功能管控，包括投屏、广播和分享等功能。

16．支持通过网络方式控制录播设备，包括显示和切换≥5个机位的画面，一键启停录制、启停直播。

17．支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间

18．支持脱网运行，离线状态不影响本地教学及控制。

19．支持与中控平台实现远程IP对讲功能。

20.支持中控平台远程推送中控固件及UI更新。
	1台

	4
	中控主机
	1.机身高度不超过1U。

2.HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。（提供CMA或CNAS出具的权威检验机构的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）

3.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备。

4.具备3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个。（提供CMA或CNAS出具的权威检验机构的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）

5.支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。

6.具备1路幕布升降控制电源，可直接控制幕布升降，并采用防脱落电源插口。

7.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理。可分别设置受控电源接口的供电、断电顺序及延迟时间，实现投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。

8.具备RS232接口≥6个，具备RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义

9.支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电。

10.主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试。

11.支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令。

12.采用超静音无风扇设计。

13.麦克风输入接口≥1路，支持幻象供电。

14.12V/5V直流供电输出≥1路，输入输出IO接口≥1路。

内置千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分,支持VLANID设置，支持trunk模式设置。
	1台

	5
	智能设备融合平台
	1.系统采用B/S架构，以浏览器登录的管理方式。

2.平台教室显示为多层级架构设计，可以根据学校教室的数量和楼层分布状况，进行教室名称和分类的编辑。

3.支持在平台选定多个教室的多媒体设备，进行一键开启和关闭，

4.平台支持对教室多媒体和电脑状态的监测，教室电脑的实时运行状态。

5.平台支持记录设备每次开关机时间和对应的操作人员，方便管理员对设备进行监管。

6.平台可自动执行用户设定的自动化策略，包括自动开机策略、自动关机策略。策略可按周循环、按课表执行等重复模式，也可设定控制的教室范围、执行时间等，用户可随时启用/停用已设定的自动化策略。

7.平台能够跟踪故障的处理状态，并对上门服务人员、处理过程、处理时间进行记录，方便管理人员把控故障处理整体情况，运维人员回溯各类故障的处理过程。

8.平台可与教室内的中控主机及中控面板联动，检测教室设备的运行状态。

9.平台支持教室使用率分析、设备使用时间和寿命统计、设备故障统计分析。

10.平台具备设备远程升级功能，支持对中控面板及多媒体管理软件进行远程升级。

11.平台支持与学校教务系统、一卡通系统对接，支持导入学校课程表内容，根据课表时间、地点自动开启/关闭设备；

12.系统需实现与刷卡功能的联动，通过刷卡来控制设备。
	1套

	6
	电脑还原卡
	电脑系统还原卡
	5个

	7
	墙面粉刷
	研究生教室墙面粉刷
	310m²

	8
	综合布线
	线槽及辅材，教室综合布线施工
	1批


备注说明：所投设备必须为全新原装正品，并具有完整的原厂包装、标识及保修服务。
三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。
3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后30天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

7.在结果公告发出后，签合同之前，采购人有权按照采购文件要求随机抽选产品进行查验，成交供应商需积极配合，提供相应证明文件原件以及对应设备搭建演示环境，未及时提供或与采购文件不一致，提交采购监管部门依规处置。
营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵学院组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                  法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
	联系人
	
	联系方式
	

	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	单价


	数量
	总价
	供应商资格条件

	
	
	
	
	
	
	按采购公示表

附页

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


